附件：变更后的第三章评分分值构成与评分标准表和第五章采购需求

- 1、原竞争性磋商文件第三章评分分值构成与评分标准表

| 评分因素 | 评分点 | 评分标准 | 分值 分配 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分值构成 (总分100分) | 1、价格部分：30分 2、商务部分：40分 3、技术部分：30分 |  |
| 价格部分 （30分） | 最后报价30分 | 1、有效报价 有效报价是指未被认定为无效响应并通过形式评审、资格评审、响应性评审，进入磋商程序的供应商重新提交的最后磋商总报价。 2、综合评审中的价格分统一采用低价优先法计算。 3、磋商基准值=有效报价的最低报价。 4、磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×30分 5、磋商小组认为供应商的报价（包括初始报价和最终报价）明显低于其他通过初审供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按无效响应处理。 【以上评分计算最终保留两位小数】。 6、价格折扣：根据“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）”文件、“《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》{财库〔2022〕19号}” 文件、“《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（豫财购〔2022〕5号）”文件规定，对于非专门面向中小企业采购的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应按“磋商文件提供《中小企业声明函》且《中小企业声明函》中声明的内容符合{财库〔2020〕46号}中的相应要求，方可给与10%的价格扣除，否则不得给与价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，符合要求的企业应按磋商文件中的要求提交相关证明材料，方可给与价格扣除，否则不得给与价格扣除。 | 30 |
| 商务部分 （40分） | 业绩3分 | 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）每具有1项类似项目业绩得1分，本项最高得3分（完整业绩证明文件 = 中标（成交）通知书+中标（成交）公告+完整合同+验收报告或使用报告）。 | 3 |
|  | 环保节能 1分 | 1.除政府强制采购节能产品外，投标产品列入《节能产品政府采购品目清单》并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分，最多得0.5分； 2.投标产品列入《环境标志产品政府采购品目清单》并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分，最多得0.5分。 | 1 |
|  | 项目服务人员配备方案10分 | 1.供应商项目服务团队中，拟派项目负责人具备机电工程专业二级及以上注册建造师证书、系统集成项目管理工程师证书、网络与信息安全工程师证书得3分，缺一项扣1分；需同时提供近三个月在供应商单位社保缴纳证明。 2.供应商项目服务团队中，拟派技术人员应具备安全防范技术能力，每提供一份全国安全防范报警系统标准化技术委员会或公安部安全与警用电子产品质量检测中心技术标准培训人员合格证书得1分，最高得3分；需同时提供近三个月在供应商单位社保缴纳证明； 3.供应商项目服务团队中拟派技术人员，至少配备1名低压电工作业员，1名高压电工作业员，1名登高作业员,1名专职安全员。需提供低压、高压、登高特种作业证书、安全员需提供《安全生产考核合格证书》及近三个月在供应商单位社保缴纳证明，每提供1个证书得0.5分，最高得2分。 4.对学校现有监控设备进行运维，并提供驻场服务，提高监控系统的可靠性和稳定性，需确保其正常运行。供应商承诺提供不少于2名电气类或机电工程或通信工程师驻场，需提供工程师证书及近三个月在供应商单位社保缴纳证明，提供实时故障响应和维修服务。驻场人员需熟悉监控系统的运行原理和设备的操作方法，能够快速解决现场出现的各种问题的得2分，否则不得分。 | 10 |
|  | 实施方案 7分 | 根据供应商提供的实施方案进行评审，项目实施方案包含：总体供货方案、项目实施进度、技术方案和措施、安装及调试方案和措施等。 供应商对每项内容论述详细，具有可操作性，完全贴合采购需求的得7分；供应商对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得3分；供应商提供的内容不完整或存在明显缺陷的得1分；未提供相关内容的得0分。 | 7 |
|  | 售后服务方案7分 | 根据供应商提供的售后服务方案进行评审，售后服务方案包含售后服务承诺、售后服务保障措施、售后服务人员配置、故障响应时间、到达现场响应时间等。 供应商对每项内容论述详细，具有可操作性，完全贴合采购需求的得7分；供应商对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得3分；供应商提供的内容不完整或存在明显缺陷的得1分；未提供相关内容的得0分。 | 7 |
|  | 培训方案 6分 | 根据供应商提供的相关培训计划、培训通知、培训目标、内容、对象、次数、培训师资、培训效果等进行评审。 供应商对每项内容论述详细，具有可操作性，完全贴合采购需求的得6分；供应商对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得3分；供应商提供的内容不完整或存在明显缺陷的得1分；未提供相关内容的得0分。 | 6 |
|  | 应急方案 6分 | 根据供应商提供的应急方案进行评审，应急方案包含预防措施、应急响应计划等内容。 供应商对每项内容论述详细，具有可操作性，完全贴合采购需求的得6分；供应商对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得3分；供应商提供的内容不完整或存在明显缺陷的得1分；未提供相关内容的得0分。 | 6 |
| 技术部分（30） | 技术参数 30分 | 根据供应商对货物技术参数响应情况进行评审： （1）重点参数每有一项负偏离扣1.5分； （2）一般参数每有一项负偏离扣0.2分。 注：本项满分30分，扣完为止，不得负分。采购需求中货物技术参数指标中标注“★”的属于重点参数，供应商应根据要求提供相应证明材料，否则视为负偏离；未标注“★”的为一般参数，供应商可在响应文件技术响应表中填写偏离情况。 | 30 |

- 变更为：

| 评分因素 | 评分点 | 评分标准 | 分值 分配 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分值构成 (总分100分) | 1、价格部分：30分 2、商务部分：40分 3、技术部分：30分 |  |
| 价格部分 （30分） | 最后报价30分 | 1、有效报价 有效报价是指未被认定为无效响应并通过形式评审、资格评审、响应性评审，进入磋商程序的供应商重新提交的最后磋商总报价。 2、综合评审中的价格分统一采用低价优先法计算。 3、磋商基准值=有效报价的最低报价。 4、磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×30分 5、磋商小组认为供应商的报价（包括初始报价和最终报价）明显低于其他通过初审供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按无效响应处理。 【以上评分计算最终保留两位小数】。 6、价格折扣：根据“关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）”文件、“《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》{财库〔2022〕19号}” 文件、“《河南省财政厅关于进一步做好政府采购支持中小企业发展有关事项的通知》（豫财购〔2022〕5号）”文件规定，对于非专门面向中小企业采购的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应按“磋商文件提供《中小企业声明函》且《中小企业声明函》中声明的内容符合{财库〔2020〕46号}中的相应要求，方可给与10%的价格扣除，否则不得给与价格扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，符合要求的企业应按磋商文件中的要求提交相关证明材料，方可给与价格扣除，否则不得给与价格扣除。 | 30 |
| 商务部分 （40分） | 业绩6分 | 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）每具有1项类似项目业绩得2分，本项最高得6分（完整业绩证明文件 = 中标（成交）通知书+完整合同）。 | 6 |
|  | 环保节能 1分 | 1.除政府强制采购节能产品外，投标产品列入《节能产品政府采购品目清单》并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的得0.5分，最多得0.5分； 2.投标产品列入《环境标志产品政府采购品目清单》并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的得0.5分，最多得0.5分。 | 1 |
|  | 体系认证 7分 | 供应商同时具有有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书得7分，每缺一项扣3分，扣完为止。 | 7 |
|  | 实施方案 7分 | 根据供应商提供的实施方案进行评审，项目实施方案包含：总体供货方案、项目实施进度、技术方案和措施、安装及调试方案和措施等。 供应商对每项内容论述详细，具有可操作性，完全贴合采购需求的得7分；供应商对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得3分；供应商提供的内容不完整或存在明显缺陷的得1分；未提供相关内容的得0分。 | 7 |
|  | 售后服务方案7分 | 根据供应商提供的售后服务方案进行评审，售后服务方案包含售后服务承诺、售后服务保障措施、售后服务人员配置、故障响应时间、到达现场响应时间等。 供应商对每项内容论述详细，具有可操作性，完全贴合采购需求的得7分；供应商对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得3分；供应商提供的内容不完整或存在明显缺陷的得1分；未提供相关内容的得0分。 | 7 |
|  | 培训方案 6分 | 根据供应商提供的相关培训计划、培训通知、培训目标、内容、对象、次数、培训师资、培训效果等进行评审。 供应商对每项内容论述详细，具有可操作性，完全贴合采购需求的得6分；供应商对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得3分；供应商提供的内容不完整或存在明显缺陷的得1分；未提供相关内容的得0分。 | 6 |
|  | 应急方案 6分 | 根据供应商提供的应急方案进行评审，应急方案包含预防措施、应急响应计划等内容。 供应商对每项内容论述详细，具有可操作性，完全贴合采购需求的得6分；供应商对每项内容虽阐述但未贴合采购需求进行论述，或内容未包括具体细节的得3分；供应商提供的内容不完整或存在明显缺陷的得1分；未提供相关内容的得0分。 | 6 |
| 技术部分（30） | 技术参数 30分 | 根据供应商对货物技术参数响应情况进行评审： （1）重点参数每有一项负偏离扣1.5分； （2）一般参数每有一项负偏离扣0.2分。 注：本项满分30分，扣完为止，不得负分。采购需求中货物技术参数指标中标注“★”的属于重点参数，供应商应根据要求提供相应证明材料，否则视为负偏离；未标注“★”的为一般参数，供应商可在响应文件技术响应表中填写偏离情况。 | 30 |

- 2、原竞争性磋商文件第五章采购需求中技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 400万双光海螺半球网络摄像机 | 1、400万臻全彩筒型网络摄像机，支持红外补光、白光补光； 2、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps； 3、网络接口：RJ45 10 M/100 M自适应以太网口≥1； 4、供电方式：DC：12 V ± 25%、PoE：IEEE 802.3af，Class 3； 5、含安装所需的底座或支架； |
| 2 | 400万双光筒形网络摄像机 | 1、400万全彩警戒筒形网络摄像机，支持红外补光、白光补光； 2、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps； 3、网络接口：RJ45 10 M/100 M自适应以太网口≥1； 4、供电方式：DC：12 V ± 25%、PoE：IEEE 802.3af，Class 3； 5、含安装所需的底座或支架； |
| 3 | 400万电梯碟形半球网络摄像机 | 1. 400万星光迷你半球型网络摄像机 2. 最低照度彩色0.01lx，黑白0.001lx。 3. 需具有区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、物品遗留、停车智能行为分析功能 4. 1个内置麦克风，高清拾音；支持1路报警输入，1路报警输出 5. 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 |
| 4 | 400万高空抛物摄像机 | 1. 400万高空抛物变焦智能摄像机 2. 最高分辨率可达400万像素（默认2560 × 1440），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像 3. 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON） 4. 内置GPU芯片。 5. 支持高空抛物抗扰功能，当出现非从高处落向低处的物体，不产生报警提示信息。 6. 支持高空抛物检测功能，当视频画面中出现物品自上而下掉落时，可在视频画面中叠加物品下落轨迹，同时下落的不同物品，下落轨迹的颜色不同，可显示掉落物品所属楼层并叠加在视频画面上。 |
| 5 | 400万全彩警戒6寸双摄球型网络摄像机 | 1. 摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少1路全景视频图像和1路细节视频图像，全景视频图像内置2个镜头，细节视频图像内置1个镜头。 2. 摄像机内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm。 3. smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息。 4. 设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍； 5. 细节通道镜头最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx。 |
| 6 | 硬盘录像机 | 1. 4U机架式24盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载1+1冗余电源。 2. 存储接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘。 3. 接入能力：256路H.264、H.265格式高清码流接入。 4. 具有4个HDMI接口、2个VGA接口、4个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、4个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSATA接口、1+1冗余电源、1+1冗余风扇；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口。 5. ★支持选取HDMI3作为8K输出，选取HDMI1/HDMI2作为4K输出，选取HDMI4作为1080P输出，最大支持1路8K+2路4K+1路1080P三组异源输出。 6. 设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。 7. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 8. 设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。 |
| 7 | 10T监控专用硬盘 | 10TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM |
| 8 | 拼接屏 | 1. 55寸3.5mm拼缝标亮LCD拼接显示单元 2. 面板尺寸（inches）:55；拼缝（mm）:3.5；分辨率:1920*1080； 3. 亮度：500 ± 10% cd/m² 4. 音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1 5. 控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 |
| 9 | 校时服务器 | - 1、处理器:ARM处理器 2、软件功能:设备上电或重启后，系统自启校时服务 3、可通过NTP模式或北斗/GPS模式对待授时设备进行授时 4、支持对服务器进行授时 5、支持双机冗余热备 6、支持显示每个NTP输出端口的校时记录，显示被校时设备的IP、时间、时间差（微秒） 7、单卡支持2路NTP输出，具备端口绑定功能 8、支持PPS输出 9、支持1路北斗卫星输入，预留GPS信号接收的能力，支持NTP输入校时 10、连续工作48小时以上稳定正常，抖动时间≤50ns（稳定度）。 |
| 10 | 视频管理平台软件升级 | - 基于目前学校平台进行升级，根据学校需求，定制开发。 |
| 11 | 电子巡更系统 | 具有部门、基础、巡检器、巡检点、线路、计划设置等功能，可在此依次设置部门，权限，巡检器棒号，地点钮钮号、可分配线路及设置计划等。在主界面有上传数据、数据查询、图表统计及系统设置选项； 配置：巡检器≥3支，信息扭≥30个，巡更点标识牌≥30个。 |
| 12 | 24口POE千兆交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个，交换容量≥595Gbps， 转发性能≥125Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接证明； 2、≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W； 3、★投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态，提供官网截图和链接证明； 4、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 5、配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级）； 6、★支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离；提供证明文件； 7、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供证明文件； 8、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。 9、实配2个千兆单模光模块。 |
| 13 | 24口POE万兆交换机 | 1、交换容量≥590Gbps，包转发率≥120Mpps；（以官网最小值为准，提供证明材料） 2、提供千兆以太网电接口≥24个，10G SFP+以太网光接口≥4个； 3、全部电口均支持PoE+功能，每端口支持最大30W 供电，整机最大PoE 输出功率≥370W； 4、支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议 5、★支持智能风扇调速、温度及风扇故障告警功能，端口防雷≥6KV；（提供证明材料） 6、支持虚拟化技术；可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms； 7、★支持基础网络保护策略技术，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离；（提供证明材料） 8、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 9、★支持云管理，支持配置下发、配置备份、命令调试、重启、设备升级等，且可随时查看网络健康度，设备详情(系统状态、流量走势、连通性、供电状态等)，故障可视，用户网络体验可视，有告警及时推送，有日记事件供回溯；（提供证明材料） 10.实配2个万兆单模光模块。 |
| 14 | 8口交换机 | 1、交换容量≥430Gbps，包转发率≥30Mpps；（以官网最小值为准，提供证明材料） 2、提供千兆以太网电接口≥8个，2.5GE SFP接口以太网光接口（兼容1GE）≥2个； 3、采用绿色环保设计，采用静音无风扇节能设计，整机最大功耗≤18W； 4、支持IPv4/IPv6静态路由； 5、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 6、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力），提供材料证明； 7.★配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级），提供材料证明； 8、实配2个千兆单模光模块。 |
| 15 | 核心交换机 | 1、★框式交换机，主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥6个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力，配置要求：主控引擎≥2块，模块化电源≥2块，千兆以太网光接口≥48个，千兆以太网电接口≥48个，万兆光接口≥8个； 2、交换容量≥100Tbps，包转发率≥57600Mpps，以产品最小值为准，提供官网链接及截图； 3、为提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口≥52个，整机转发业务物理端口≥310个；提供官网截图和链接证明。 4、 为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计；提供设备散热气流流向截图； 5、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由。 6、支持N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，查看所有设备的设备信息、接口信息，支持一键升级，且转发数据流时出现链路故障，造成的断流时间最快＜5ms； 7、支持VXLAN桥模式，VXLAN路由模式，支持MP-BGP EVPN； 8、支持专门针对CPU保护机制的功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全；提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 9、★支持基础安全保护策略，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行；提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 10、支持sFlow网络监测技术，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。 11、★ 设备支持云管理功能：支持网络设备基本信息监控功能，可以查看端口状态图/CPU、内存使用率/连通状态/设备状态、端口列表等；支持版本推送、一键升级、定时升级功能；支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告； 支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持配置批量复用下发、复制配置、备份配置、配置回退、配置查看、配置对比、删除配置等配置模板功能。提供具有 CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 12、为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书，要求投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书以及权威机构官网证书查询链接和截图。 |
| 16 | 核心交换机 | 1、★框式交换机，设备高度≤4U，主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力，配置要求：主控引擎≥2块，模块化电源≥2块，千兆以太网光接口≥36个，千兆以太网电接口≥36个，万兆光接口≥8个； 2、交换容量≥50Tbps，包转发率≥38200Mpps，以产品最小值为准，提供官网链接及截图； 3、支持1+1冗余的硬件监控系统，可以集中监控板卡、风扇、电源、环境等状态参数，提供官网截图和链接证明。 4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由。 5、支持专门针对CPU保护机制的功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全；提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 6、支持N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，查看所有设备的设备信息、接口信息，支持一键升级，且转发数据流时出现链路故障，造成的断流时间最快＜5ms； 7、支持基础安全保护策略 ，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行；提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 8、★ 设备支持云管理功能，支持网络设备基本信息监控功能，可以查看端口状态图/CPU、内存使用率/连通状态/设备状态、端口列表等；支持版本推送、一键升级、定时升级功能；支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告； 支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持配置批量复用下发、复制配置、备份配置、配置回退、配置查看、配置对比、删除配置等配置模板功能。提供具有 CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 9、支持sFlow网络监测技术，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。 10、支持基于GRPC的Telemetry技术，实现对CPU、内存等信息的周期性采集。 11、为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书，要求投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书以及权威机构官网证书查询链接和截图。 |
| 17 | 42U机柜 | 1、符合GB/T3047.2、GB/T4054、GB/T5267.1标准，兼容ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2标准。 2、机柜采用优质冷轧钢板，表面脱脂、防锈纳米陶瓷化，纯水清洗、粉末静电喷塑，颜色黑色RAL9004。 3、机柜采用框架结构，结构坚固，静载承重800KG(去除脚轮)。 4、材料厚度：方孔条2.0mm,其他主要部件不低于1.2mm。 5、机柜可以满足顶部和底部两种方式走线。机柜顶部配备走线孔和散热风扇，机柜底部走线孔可以按需调节大小。 6、42U机柜：600*1200*2055mm(宽*深*高)黑色，前后网孔门单开，六角高密网孔，配置托盘3块，风扇1套，带脚轮和支撑脚，PDU电源≥2个。 |
| 18 | 电脑 | 1、Intel Core I7-14700处理器，Intel Q670及以上芯片组，支持RAID功能。 2、16GB DDR5内存，提供4个内存槽位。 3、4GB独立显卡。 4、集成声卡，支持5.1声道(提供前2后3共5个音频接口。 5、512GB M.2 NVME 固态硬盘。 6、1个PCI-E*16、2个PCI-E*1槽位。 7、9个USB接口(其中前置5个USB 3.2 )、VGA+1*HDMI+DP接口（VGA非转接）。 8、预装Windows 正版操作系统。 9、包含键鼠套装、27英寸液晶显示器。 |
| 19 | 精密空调 | 1. 机房空调主要技术参数要求，制冷量≥8.1kW，显冷量≥7.5kW，风量≥2400m³/h，加热量≥3kW，加湿量≥3kg/h，上送风。 2. 温度精度：17℃-32℃±1℃，湿度精度：30%-80%±5%，温湿度波动超限发出报警信号。机房专用空调制冷系统必须采用R410A环保制冷剂。 3. ★机房空调具有高效节能性，能效比≥3.1，提供同型号产品第三方检测报告证明。 4. 实现故障诊断，告警记录功能，具有自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。 5. 机房空调室内机须采用EC风机，可通过控制面板调整风机转速，风机的电机和风扇数量一致。 6. 须采用电极式加湿器，加湿器具有对水垢自动冲洗功能，延长维护时间间隔，并且加湿器具有手动冲洗功能，方便维护。 7. 机房空调采用金属框架可清洗并反复使用空气过滤器，过滤网形状为“W”褶皱型，过滤效率达到G4标准，须具有过滤网脏堵报警功能，精密空调厂家需提供具有CNAS或CMA认证的第三方权威测试机构出具的检测报告。 8. 须采用先进的微处理控制器，采用不小于4.3英寸彩色触摸屏，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，应具有大容量的故障报警记录储存的功能，可储存和显示当前和历史报警信息，存储历史告警信息不小于500条。 9. 机房空调必须具有群控功能，当群控功能失效，必须保证单机自动接管运行，实现机组群控不需增加额外的费用，群控机组数量不少于32台。 10. 机房空调应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动回绝。 11. 具有同型号3C认证证书和产品节能认证证书。 12. 需提供同制冷规格产品第三方权威机构检测报告，且检验报告具有CMA或者CNAS标志，报告中需具有制冷量、制冷消耗功率、能效比、送风量、显热比、显冷量、加热量、加湿量等参数，参数需满足需求。 13. ★设备制造商应具有完善的焓差实验室，并取得GMPI和CNAS实验室认可证书，认证应涵盖GB/T 19413- 2010《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》标准规定检测能力，并提供相关证书文件。 14. ★必须提供空调设备生产厂商的原厂安装维修服务，且生产厂商必须具备中国制冷空调工业协会出具的中国制冷空调行业维修安装企业能力等级证书，资质等级不低于A/I级和D/I级，提供资质证书。 15.为确保售后服务质量，精密空调制造商应具有机房空调五星售后服务认证证书，同时具有具有通信节能技术服务能力，其服务能力符合GB/T35966-2018《高技术服务业服务质量评价指南》标准并取得相关5A级认证证书，并提供精密空调厂家针对本项目的售后服务承诺书。 16. 精密空调制造商入围国家企业技术中心名单，且获得中国工业和信息化部“国家绿色工厂”荣誉称号，提供证明文件复印件并加盖厂商公章； 17.★精密空调须是国内知名品牌，所投精密空调制造商在2024年ICT Research中国机房空调产品市场报告中排名前五，提供证明文件复印件并加盖厂商公章；并提供原厂五年质保服务。 |
| 20 | 物联网网关 | 1.通信协议：标准LoRaWAN，工作频段CN470-510MHz；支持上下行全双工通信 2.供电方式：DC9-24V （支持防浪涌保护、反极保护）或802.3 af标准PoE供电； 3.网口：1 * 千兆PoE网口； 4.Wi-Fi： IEEE 802.11 b/g/n，2.4GHz （客户端与AP模式）； 5.支持双链路备份功能，蜂窝&有线， 蜂窝&Wi-Fi； 6.支持蜂窝网络：支持三大运营商网络； 7.支持项目资源管理功能，查看设备数量、设备告警和各资源的使用统计； 8.支持设备类型管理，可以定义设备类型的功能（包括设备属性、设备命令、设备事件等），支持将设备类型存入系统产品库，以方便快捷复用设备类型配置，可以为每类设备定义个性化的UI界面。 9.支持设备告警配置，设备告警规则配置和通知组配置，通知组支持通过钉钉、微信、电子邮件、短信等发送告警消息， 10.支持智能场景功能，实现自动化效果，如定时开关设备；支持定时(周期)给设备下发指令功能。 11.配置：温湿度传感器≥1台，烟感报警器≥1台，水浸传感器≥1台。 |
| 21 | 立杆 | 白色金属材质立杆，带防水箱，含地埋基础。 |
| 22 | 六类4对UTP电缆 | 1、满足YD/T926.2、ISO/IEC 11801、TIA 568C.2 性能指标要求； 2、护套材料：PVC ； 3、绝缘层材料：PE； 4、含十字骨架； 5、铜导体直径：φ0.515±0.005 mm； 6、线对对地电容不平衡：≤160pF/100m； 7、单根导体直流电阻：≤8.8Ω/100m at 20℃； 8、满足GB/T18380.12中规定的单根电缆火焰垂直蔓延试验； 9、特性阻抗：100±15Ω； |
| 23 | 电源线 | 1、国标，纯铜，RVV3*2.5； 2、标准：GB/T5023.5； 3、额定电压：300/500V； 4、安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃； |
| 24 | 电源线 | 1、国标，纯铜，RVV3*1.5； 2、标准：GB/T5023.5； 3、额定电压：300/500V； 4、安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃； |
| 25 | 光纤 | 1、符合TIA/EIA-568-C.3标准； 2、紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果； 3、外皮阻燃型，芯数≧12芯 |
| 26 | 技术服务费 | - 1、楼内监控设备安装：网络传输设备安装调试，光纤、电源线、漏电保护器、网线敷设，光纤熔接水晶头压制，机柜、空调安装； - 2、室外设备安装：室外监控安装所需的挖沟、立杆和路面恢复； - 3、辅材：项目建设所需的线槽、线管、水晶头、胶布、扎带、标签等辅材； - 4、监控中心区域机房建设：包括监控平台、显示设备、办公桌椅、机房环境建设等； - 5、男生宿舍各楼、女生宿舍各楼、餐厅、8号宿舍楼等楼宇至监控中心区域机房光纤链路建设（包括光纤链路、管网等）； - 6、对学校现有监控网络链路进行梳理规划，新购设备组网需实现网络三层架构； - 7、对现有1500多路摄像机进行优化，位置调整，统一编号命名，铭牌标识，实现统一平台管理； - 8、以上所需材料及设备均包含在本次招标控制预算内。 |
| 27 | 老旧设备维修保养 | 对学校现有监控设备进行运维，并提供驻场服务，提高监控系统的可靠性和稳定性，需确保其正常运行。 - 对监控项目中的老设备进行全面检测，包括但不限于摄像头、硬盘录像机、传输设备等。 - 2、定期对设备进行清洁、保养，以延长设备使用寿命；建立设备维修保养档案，记录设备的维修保养情况、故障原因及处理措施等，现有巡逻车辆的维修维护。 - 3、定期对监控系统进行巡检，及时发现并处理潜在问题，确保系统的稳定运行。 - 4、针对检测出的问题，进行及时维修或更换故障部件，确保设备恢复正常运行。 - 5、定期向采购人提交维修保养工作报告，内容包括设备的运行情况、维修保养工作内容、故障处理情况、存在的问题及建议等。 - 6、★投标人需承诺提供不少于2名电气类或机电工程或通信工程师驻场，需提供工程师证书及近三个月在投标人单位社保缴纳证明，提供实时故障响应和维修服务。驻场人员需熟悉监控系统的运行原理和设备的操作方法，能够快速解决现场出现的各种问题。 - 7、★驻场技术人员需为投标人单位正式员工，提供在投标人单位近三个月的连续缴纳社保证明，驻场技术人员驻场期间产生的所有费用均由投标人承担。工作内容和上下班时间由学校统一制定。 - 8、学校相关人员进行监控设备操作使用进行培训。 - 9、服务期限：1年。 |

- 变更为：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 400万双光海螺半球网络摄像机 | 1、400万臻全彩筒型网络摄像机，支持红外补光、白光补光； 2、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps； 3、网络接口：RJ45 10 M/100 M自适应以太网口≥1； 4、供电方式：DC：12 V ± 25%、PoE：IEEE 802.3af，Class 3； 5、含安装所需的底座或支架； |
| 2 | 400万双光筒形网络摄像机 | 1、400万全彩警戒筒形网络摄像机，支持红外补光、白光补光； 2、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps； 3、网络接口：RJ45 10 M/100 M自适应以太网口≥1； 4、供电方式：DC：12 V ± 25%、PoE：IEEE 802.3af，Class 3； 5、含安装所需的底座或支架； |
| 3 | 400万电梯碟形半球网络摄像机 | 1. 400万星光迷你半球型网络摄像机 2. 最低照度彩色0.01lx，黑白0.001lx。 3. 需具有区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、快速移动、物品遗留、停车智能行为分析功能 4. 1个内置麦克风，高清拾音；支持1路报警输入，1路报警输出 5. 最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 |
| 4 | 400万高空抛物摄像机 | 1. 400万高空抛物变焦智能摄像机 2. 最高分辨率可达400万像素（默认2560 × 1440），并在此分辨率下可输出30 fps实时图像 3. 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON） 4. 内置GPU芯片。 5. 支持高空抛物抗扰功能，当出现非从高处落向低处的物体，不产生报警提示信息。 6. 支持高空抛物检测功能，当视频画面中出现物品自上而下掉落时，可在视频画面中叠加物品下落轨迹，同时下落的不同物品，下落轨迹的颜色不同，可显示掉落物品所属楼层并叠加在视频画面上。 |
| 5 | 400万全彩警戒6寸双摄球型网络摄像机 | 1. 摄像机内置不少于3个镜头，可输出至少1路全景视频图像和1路细节视频图像，全景视频图像内置2个镜头，细节视频图像内置1个镜头。 2. 摄像机内置镜头，支持不小于40倍光学变倍，镜头最大焦距不小于240mm。 3. smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息。 4. 设备可同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍； 5. 细节通道镜头最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx。 |
| 6 | 硬盘录像机 | 1. 4U机架式24盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载1+1冗余电源。 2. 存储接口：24个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘。 3. 接入能力：256路H.264、H.265格式高清码流接入。 4. 具有4个HDMI接口、2个VGA接口、4个RJ45千兆网络接口、2个USB2.0接口、4个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSATA接口、1+1冗余电源、1+1冗余风扇；具有1路音频输入接口、2路音频输出接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口。 5. 支持选取HDMI3作为8K输出，选取HDMI1/HDMI2作为4K输出，选取HDMI4作为1080P输出，最大支持1路8K+2路4K+1路1080P三组异源输出。 6. 设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。 7. 支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 8. 设备支持分组管理，支持将接入的视频通道按分组管理；支持以分组方式进行预览、回放和检索；自定义视图支持以分组方式拖动通道进行配置。 |
| 7 | 10T监控专用硬盘 | 10TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM |
| 8 | 拼接屏 | 1. 55寸3.5mm拼缝标亮LCD拼接显示单元 2. 面板尺寸（inches）:55；拼缝（mm）:3.5；分辨率:1920*1080； 3. 亮度：500 ± 10% cd/m² 4. 音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1 5. 控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 |
| 9 | 校时服务器 | 1、处理器:ARM处理器 2、软件功能:设备上电或重启后，系统自启校时服务 3、可通过NTP模式或北斗/GPS模式对待授时设备进行授时 4、支持对服务器进行授时 5、支持双机冗余热备 6、单卡支持2路NTP输出，具备端口绑定功能 7、支持PPS输出 |
| 10 | 视频管理平台软件升级 | 基于目前学校平台进行升级，需满足学校需求，实现校园监控统一管理。 |
| 11 | 电子巡更系统 | 具有部门、基础、巡检器、巡检点、线路、计划设置等功能，可在此依次设置部门，权限，巡检器棒号，地点钮钮号、可分配线路及设置计划等。在主界面有上传数据、数据查询、图表统计及系统设置选项； 配置：巡检器≥3支，信息扭≥30个，巡更点标识牌≥30个。 |
| 12 | 24口POE千兆交换机 | 1、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化1G SFP光接口≥4个，交换容量≥595Gbps， 转发性能≥125Mpps，以官网最小值为准，提供官网截图及链接证明； 2、≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W； 3、★投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，提供官网截图和链接证明； 4、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。 5、配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级）； 6、★支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离；提供证明文件； 7、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象，提供证明文件； 8、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯。 9、实配2个千兆单模光模块。 |
| 13 | 24口POE万兆交换机 | 1、交换容量≥590Gbps，包转发率≥120Mpps；（以官网最小值为准，提供证明材料） 2、提供千兆以太网电接口≥24个，10G SFP+以太网光接口≥4个； 3、全部电口均支持PoE+功能，每端口支持最大30W 供电，整机最大PoE 输出功率≥370W； 4、支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3协议 5、★支持智能风扇调速、温度及风扇故障告警功能，端口防雷≥6KV；（提供证明材料） 6、支持虚拟化技术；可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤50ms； 7、★支持基础网络保护策略技术，能够限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文等数据包的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，甚至能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离；（提供证明材料） 8、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 9、★支持云管理，支持配置下发、配置备份、命令调试、重启、设备升级等，且可随时查看网络健康度，设备详情(系统状态、流量走势、连通性、供电状态等)，故障可视，用户网络体验可视，有告警及时推送，有日记事件供回溯；（提供证明材料） 10.实配2个万兆单模光模块。 |
| 14 | 8口交换机 | 1、交换容量≥430Gbps，包转发率≥30Mpps；（以官网最小值为准，提供证明材料） 2、提供千兆以太网电接口≥8个，2.5GE SFP接口以太网光接口（兼容1GE）≥2个； 3、采用绿色环保设计，采用静音无风扇节能设计，整机最大功耗≤18W； 4、支持IPv4/IPv6静态路由； 5、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 6、要求所投产品端口浪涌抗扰度≥10KV（即具备10KV的防雷能力），提供材料证明； 7.配合云管平台支持基于网关的网络拓扑自动发现，并以图形化形式呈现；支持基于云的工具箱功能（配置下发、配置备份、配置恢复、命令调试、访问eWeb、访问Telnet、访问SSH、重启、设备升级），提供材料证明； 8、实配2个千兆单模光模块。 |
| 15 | 核心交换机 | 1、★框式交换机，主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥6个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力，配置要求：主控引擎≥2块，模块化电源≥2块，千兆以太网电接口≥48个，万兆光接口≥32个； 2、交换容量≥100Tbps，包转发率≥57600Mpps，以产品最小值为准，提供官网链接及截图； 3、 为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计；提供设备散热气流流向截图； 4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由。 5、支持N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，查看所有设备的设备信息、接口信息，支持一键升级，且转发数据流时出现链路故障，造成的断流时间最快＜5ms； 6、支持VXLAN桥模式，VXLAN路由模式，支持MP-BGP EVPN； 7、支持专门针对CPU保护机制的功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全；提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 8、★支持基础安全保护策略，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行；提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 9、支持sFlow网络监测技术，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。 10、设备支持云管理功能：支持网络设备基本信息监控功能，可以查看端口状态图/CPU、内存使用率/连通状态/设备状态、端口列表等；支持版本推送、一键升级、定时升级功能；支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告； 支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持配置批量复用下发、复制配置、备份配置、配置回退、配置查看、配置对比、删除配置等配置模板功能。提供证明文件。 11、为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书，要求投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书以及权威机构官网证书查询链接和截图。 |
| 16 | 核心交换机 | 1、★框式交换机，设备高度≤4U，主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力，配置要求：主控引擎≥2块，模块化电源≥2块，千兆以太网光接口≥8个，千兆以太网电接口≥24个，万兆光接口≥8个； 2、交换容量≥50Tbps，包转发率≥38200Mpps，以产品最小值为准，提供官网链接及截图； 3、支持1+1冗余的硬件监控系统，可以集中监控板卡、风扇、电源、环境等状态参数，提供官网截图和链接证明。 4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP，支持策略路由。 5、支持专门针对CPU保护机制的功能，可将送CPU的报文，如ARP报文的速率进行限制，使CPU的使用率降低到10%以内，保障了CPU安全；提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 6、支持N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，查看所有设备的设备信息、接口信息，支持一键升级，且转发数据流时出现链路故障，造成的断流时间最快＜5ms； 7、支持基础安全保护策略 ，可实现ARP等各种攻击的自动防御，保护系统各种服务的正常运行；提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。 8、设备支持云管理功能，支持网络设备基本信息监控功能，可以查看端口状态图/CPU、内存使用率/连通状态/设备状态、端口列表等；支持版本推送、一键升级、定时升级功能；支持一键设备发现，并在线生成交付验收报告； 支持一键全网巡检操作，随时随地掌握网络健康状况，并自动生成巡检报告；支持配置批量复用下发、复制配置、备份配置、配置回退、配置查看、配置对比、删除配置等配置模板功能。提供证明文件。 9、支持sFlow网络监测技术，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。 10、支持基于GRPC的Telemetry技术，实现对CPU、内存等信息的周期性采集。 11、为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6 Ready Phase2认证证书，要求投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书以及权威机构官网证书查询链接和截图。 |
| 17 | 42U机柜 | 1、符合GB/T3047.2、GB/T4054、GB/T5267.1标准，兼容ANSI/EIA RS-310-D、IEC297-2标准。 2、机柜采用优质冷轧钢板，表面脱脂、防锈纳米陶瓷化，纯水清洗、粉末静电喷塑，颜色黑色RAL9004。 3、机柜采用框架结构，结构坚固，静载承重800KG(去除脚轮)。 4、材料厚度：方孔条2.0mm,其他主要部件不低于1.2mm。 5、机柜可以满足顶部和底部两种方式走线。机柜顶部配备走线孔和散热风扇，机柜底部走线孔可以按需调节大小。 6、42U机柜：600*1200*2055mm(宽*深*高)黑色，前后网孔门单开，六角高密网孔，配置托盘3块，风扇1套，带脚轮和支撑脚，PDU电源≥2个。 |
| 18 | 电脑 | 1、Intel Core I7-14700处理器，Intel Q670及以上芯片组，支持RAID功能。 2、16GB DDR5内存，提供4个内存槽位。 3、4GB独立显卡。 4、集成声卡，支持5.1声道(提供前2后3共5个音频接口。 5、512GB M.2 NVME 固态硬盘。 6、1个PCI-E*16、2个PCI-E*1槽位。 7、9个USB接口(其中前置5个USB 3.2 )、VGA+1*HDMI+DP接口（VGA非转接）。 8、预装Windows 正版操作系统。 9、包含键鼠套装、27英寸液晶显示器。 |
| 19 | 精密空调 | 1. 机房空调主要技术参数要求，制冷量≥8.1kW，显冷量≥7.5kW，风量≥2400m³/h，加热量≥3kW，加湿量≥3kg/h，上送风。 2. 温度精度：17℃-32℃±1℃，湿度精度：30%-80%±5%，温湿度波动超限发出报警信号。机房专用空调制冷系统必须采用R410A环保制冷剂。 3. ★机房空调具有高效节能性，能效比≥3.1，提供同型号产品第三方检测报告证明。 4. 实现故障诊断，告警记录功能，具有自动保护，自动恢复，自动重启动等功能。 5. 机房空调室内机须采用EC风机，可通过控制面板调整风机转速，风机的电机和风扇数量一致。 6. 须采用电极式加湿器，加湿器具有对水垢自动冲洗功能，延长维护时间间隔，并且加湿器具有手动冲洗功能，方便维护。 7. 机房空调采用金属框架可清洗并反复使用空气过滤器，过滤网形状为“W”褶皱型，过滤效率达到G4标准，须具有过滤网脏堵报警功能。 8. 须采用先进的微处理控制器，采用不小于4.3英寸彩色触摸屏，能显示温湿度曲线，具有图形显示机组内各组件的运行状态的功能，应具有大容量的故障报警记录储存的功能，可储存和显示当前和历史报警信息，存储历史告警信息不小于500条。 9. 机房空调必须具有群控功能，当群控功能失效，必须保证单机自动接管运行，实现机组群控不需增加额外的费用，群控机组数量不少于32台。 10. 机房空调应具有智能判断功能，对于超常规的参数设置（错误命令），应能自动回绝。 11. 需提供同制冷规格产品第三方权威机构检测报告，且检验报告具有CMA或者CNAS标志，报告中需具有制冷量、制冷消耗功率、能效比、送风量、显热比、显冷量、加热量、加湿量等参数，参数需满足需求。 12. ★设备制造商应具有完善的焓差实验室，并取得GMPI和CNAS实验室认可证书，认证应涵盖GB/T 19413- 2010《计算机和数据处理机房用单元式空气调节机》标准规定检测能力，并提供相关证书文件。 13. ★必须提供空调设备生产厂商的原厂安装维修服务，且生产厂商必须具备中国制冷空调工业协会出具的中国制冷空调行业维修安装企业能力等级证书，资质等级不低于A/I级和D/I级，提供资质证书。 14.为确保售后服务质量，精密空调制造商应具有机房空调五星售后服务认证证书，同时具有具有通信节能技术服务能力，其服务能力符合GB/T35966-2018《高技术服务业服务质量评价指南》标准并取得相关5A级认证证书，并提供精密空调厂家针对本项目的售后服务承诺书。 15. 精密空调制造商入围国家企业技术中心名单，且获得中国工业和信息化部“国家绿色工厂”荣誉称号，提供证明文件复印件并加盖厂商公章； 16.提供原厂五年质保服务。 |
| 20 | 物联网网关 | 1.通信协议：标准LoRaWAN，工作频段CN470-510MHz；支持上下行全双工通信 2.供电方式：DC9-24V （支持防浪涌保护、反极保护）或802.3 af标准PoE供电； 3.网口：1 * 千兆PoE网口； 4.Wi-Fi： IEEE 802.11 b/g/n，2.4GHz （客户端与AP模式）； 5.支持双链路备份功能，蜂窝&有线， 蜂窝&Wi-Fi； 6.支持蜂窝网络：支持三大运营商网络； 7.支持项目资源管理功能，查看设备数量、设备告警和各资源的使用统计； 8.支持设备类型管理，可以定义设备类型的功能（包括设备属性、设备命令、设备事件等），支持将设备类型存入系统产品库，以方便快捷复用设备类型配置，可以为每类设备定义个性化的UI界面。 9.支持设备告警配置，设备告警规则配置和通知组配置，通知组支持通过钉钉、微信、电子邮件、短信等发送告警消息， 10.支持智能场景功能，实现自动化效果，如定时开关设备；支持定时(周期)给设备下发指令功能。 11.配置：温湿度传感器≥1台，烟感报警器≥1台，水浸传感器≥1台。 |
| 21 | 立杆 | 白色金属材质立杆，带防水箱，含地埋基础。 |
| 22 | 六类4对UTP电缆 | 1、满足YD/T926.2、ISO/IEC 11801、TIA 568C.2 性能指标要求； 2、护套材料：PVC ； 3、绝缘层材料：PE； 4、含十字骨架； 5、铜导体直径：φ0.515±0.005 mm； 6、线对对地电容不平衡：≤160pF/100m； 7、单根导体直流电阻：≤8.8Ω/100m at 20℃； 8、满足GB/T18380.12中规定的单根电缆火焰垂直蔓延试验； 9、特性阻抗：100±15Ω； |
| 23 | 电源线 | 1、国标，纯铜，RVV3*2.5； 2、标准：GB/T5023.5； 3、额定电压：300/500V； 4、安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃； |
| 24 | 电源线 | 1、国标，纯铜，RVV3*1.5； 2、标准：GB/T5023.5； 3、额定电压：300/500V； 4、安装温度：0℃~+50℃，工作温度：-15℃~+60℃； |
| 25 | 光纤 | 1、符合TIA/EIA-568-C.3标准； 2、紧套光纤外径均匀，具有很好的剥离效果； 3、外皮阻燃型，芯数≧12芯 |
| 26 | 技术服务费 | 1、楼内监控设备安装：网络传输设备安装调试，光纤、电源线、漏电保护器、网线敷设，光纤熔接水晶头压制，机柜、空调安装； 2、室外设备安装：室外监控安装所需的挖沟、立杆和路面恢复； 3、辅材：项目建设所需的线槽、线管、水晶头、胶布、扎带、标签等辅材； 4、监控中心区域机房建设：包括监控平台、显示设备、办公桌椅、机房环境建设等； 5、男生宿舍各楼、女生宿舍各楼、餐厅、8号宿舍楼等楼宇至监控中心区域机房光纤链路建设（包括光纤链路、管网等）； 6、对学校现有监控网络链路进行梳理规划，新购设备组网需实现网络三层架构； 7、对现有1500多路摄像机进行优化，位置调整，统一编号命名，铭牌标识，实现统一平台管理； 8、以上所需材料及设备均包含在本次招标控制预算内。 |
| 27 | 老旧设备维修保养 | 对学校现有监控设备进行运维，并提供驻场服务，提高监控系统的可靠性和稳定性，需确保其正常运行。 1、对监控项目中的老设备进行全面检测，包括但不限于监控中心机柜内部线路设备整理、静电地板修复更换、摄像头、硬盘录像机、传输设备等。 2、定期对设备进行清洁、保养，以延长设备使用寿命；建立设备维修保养档案，记录设备的维修保养情况、故障原因及处理措施等，现有巡逻车辆的维修维护。 3、定期对监控系统进行巡检，及时发现并处理潜在问题，确保系统的稳定运行。 4、针对检测出的问题，进行及时维修或更换故障部件（更换故障部件为项目中的易损件，如电源等），确保设备恢复正常运行。 5、定期向采购人提交维修保养工作报告，内容包括设备的运行情况、维修保养工作内容、故障处理情况、存在的问题及建议等。 6、★投标供应商需提供不少于2名驻场运维工程师，负责设备日常巡检、维护保养，确保设备正常运行。驻场人员需熟练掌握监控、综合布线、网络系统及网络安全等设备的操作技能，能够实时响应故障并在规定时间内解决。 7、★驻场技术人员须为投标供应商单位正式员工，提供在投标供应商单位近三个月的连续社保证明，确保人员稳定性与资质真实性。驻场期间所有费用由投标供应商承担，工作内容及上下班时间由学校统一安排，保障服务规范性和协调性。 8、为学校相关人员提供全面的监控设备使用培训，提升其操作技能与应急处理能力。 9、服务期限：1年。 |

- 3、其他内容不变。

- 4、请各潜在供应商（投标人）及时在河南省公共资源交易系统下载最新澄清修改文件，并做好相关投标工作。