2.17 裂缝监测与裂隙建模力学分析系统

2.17.1 裂缝监测声发射通道数：8通道；

2.17.2 试件选择：软件预设几种常用的试件规格，如1200mm*600mm、160mm*150mm、80mm*160mm。每种试件的传感器位置、定位参数等等的设置，均可以自动保存。选择某一种试件，其设置参数会自动加载；

2.17.3 FFT窗口：用来显示采集或回放时声发射信号的频谱；

2.17.4 波形的存储方式：所有通道波形数据连续记录，保证不丢一点数据；

2.17.5 8个耐压传感器尺寸需满足直径8mm,高7mm,传感器与信号线一体，耐围压可达100MPa；

2.17.6 采样速度：八通道：2.5 MHz、3 MHz、1MHz、500 KHz、200 KHz、100 KHz。

2.17.7 裂缝建模与力学分析数据导出：支持各种类型数据导入导出，如PCD、LAS、XYZ、PTS、TXT、OBJ、DXF等格式；

*2.17.8 孔洞填充：支持手工选取孔洞，支持自动检索孔洞边长并按边长选择孔洞，孔洞填补可支持切线及平面两个类型拟合方式（提供技术证明文件并加盖公章）

*2.17.9点云拼接：公共点支持手工选点及设备拾取控制点导入方式进行公共点选取，支持标靶球拼接，持设定标靶球直径（提供技术证明文件并加盖公章）

*2.17.10全局注册：选中数据后可随时更换基准参考数据，基准数据与移动数据分别以不同单色显示便于区分，可手工选择集中重叠区域进行参考匹配，减少运算量，提高匹配成功率，可设定CPU线程占用率及最终匹配度（提供技术证明文件并加盖公章）

*2.17.11 点云体积：支持点云体积计算及报表生成，支持堆体的体积、重量、长宽高、表面积及占地面积等数据输出，体积可选择总体积或基准面以上、以下部分的单独体积，报表数据图可叠加堆体长宽、等高线和高程值等信息，报表支持PDF、Word双格式输出，报表格式可定制（提供技术证明文件并加盖公章）